# MATERI PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

## Alat Pengusir Burung Berbasis Reflektor Putar Tenaga Surya

### Lokasi: Kalurahan Pondokrejo, Sleman, DIY

## 🔍 ANALISIS PRODUK REFERENSI

Berdasarkan produk komersial yang tersedia, alat pengusir burung tipe reflektor putar bekerja dengan prinsip:

- Pantulan cahaya: Cermin berputar memantulkan sinar matahari ke berbagai arah, menciptakan efek kilatan yang mengacaukan pandangan burung [[11]]

- Gerakan acak: Rotasi cermin menciptakan gerakan tak terduga yang membuat burung tidak nyaman [[12]]

- Tenaga surya: Panel surya kecil mengisi baterai untuk menggerakkan motor putar [[1]]

- Area jangkauan: Efektif hingga radius 50-100 meter tergantung ketinggian pemasangan [[2]]

✅ Adaptasi TTG: Kami fokus pada komponen visual-mekanik (tanpa ultrasonik) agar lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diperbaiki oleh masyarakat lokal.

## 📦 DAFTAR BAHAN & ESTIMASI HARGA

| No | Bahan/Komponen | Spesifikasi | Sumber Lokal | Harga Estimasi (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batok kelapa utuh | Diameter 10-15 cm, sudah dibersihkan | Pasar tradisional/pekarangan | Gratis - 5.000 |
| 2 | Cermin bulat kecil | Diameter 5-8 cm, tebal 2-3 mm | Toko kaca/tukang kaca lokal | 10.000 - 25.000/pcs |
| 3 | Motor DC mini | 3-6V, 100-200 RPM | Online (Shopee/Tokopedia) [[54]] | 8.500 - 15.000 |
| 4 | Panel surya mini | 5-6V, 1-2W, dengan kabel | Online (Shopee/Lazada) [[61]] | 25.000 - 55.000 |
| 5 | Gear plastik/roda gigi | Diameter 2-3 cm, lubang as 2mm | Online/toko mainan bekas [[79]] | 5.000 - 15.000 |
| 6 | Baterai rechargeable | 3.7V Li-ion 18650 atau 4x AA | Toko elektronik lokal | 15.000 - 35.000 |
| 7 | Saklar on/off mini | - | Toko elektronik | 3.000 - 8.000 |
| 8 | Kawat besi/kawat las | Diameter 2-3 mm, panjang 30 cm | Toko bangunan [[41]] | 5.000 - 10.000 |
| 9 | Lem epoxy/lem bakar | Untuk perekat kuat | Toko bangunan | 10.000 - 25.000 |
| 10 | Baut, mur, ring | M3-M4, panjang 1-2 cm | Toko bangunan | 5.000 - 15.000 |
| 11 | Pipa PVC/kayu bambu | Untuk tiang penyangga (opsional) | Toko bangunan/lokal | 10.000 - 30.000 |
| 12 | Kabel serabut tipis | Panjang 1-2 meter | Toko elektronik | 5.000 - 10.000 |
| TOTAL ESTIMASI |  |  |  | Rp 110.000 - 260.000 |

💡 Catatan Penghematan:

- Batok kelapa dan bambu bisa diperoleh gratis dari lingkungan sekitar

- Gear bisa diganti dengan tutup botol plastik bergerigi atau roda mainan bekas

- Cermin bisa diganti dengan potongan kaleng mengilap atau CD bekas (efek serupa)

## 🛠️ ALAT YANG DIPERLUKAN

- Bor tangan/manual (mata bor 2-4 mm)

- Gergaji kecil/ cutter tajam

- Obeng (+ dan -)

- Solder & timah (untuk penyambungan kabel)

- Tang potong & tang jepit

- Penggaris & spidol permanen

- Amplas halus

## 📐 LANGKAH PEMBUATAN (STEP-BY-STEP)

### 🔹 Tahap 1: Persiapan Badan Alat (Batok Kelapa)

- Bersihkan batok kelapa dari sabut, cuci, dan keringkan sempurna

- Buat 2 lubang pada sisi berlawanan batok:

  - Lubang tengah atas: untuk as motor (diameter sesuai as motor ~2mm)

  - Lubang samping bawah: untuk kabel panel surya

- Amplas permukaan dalam agar rata untuk pemasangan komponen

### 🔹 Tahap 2: Pemasangan Reflektor (Cermin)

- Potong cermin bulat menjadi 4-6 segmen (jika ingin efek kilat lebih dinamis)

- Tempelkan segmen cermin pada permukaan luar batok kelapa dengan pola simetris menggunakan lem epoxy

- Pastikan permukaan cermin menghadap keluar dan tidak saling menutupi

- Tunggu lem kering sempurna (minimal 2 jam)

### 🔹 Tahap 3: Rangkaian Mekanik Putar

- Pasang gear pada as motor DC (gunakan lem atau press fit)

- Buat poros dari kawat besi: satu ujung dikaitkan ke gear, ujung lain masuk ke lubang tengah batok

- Uji putaran: pastikan batok berputar lancar tanpa goyang berlebih

- Jika perlu, tambahkan bantalan dari potongan plastik/karet untuk mengurangi gesekan

### 🔹 Tahap 4: Rangkaian Elektrik Sederhana

[Panel Surya] → [Saklar] → [Baterai] → [Motor DC]

↑              ↑

(isi daya)    (kontrol on/off)

- Solder kabel panel surya ke terminal baterai (perhatikan polaritas: + ke +, - ke -)

- Sambungkan baterai ke saklar, lalu ke motor DC

- Uji nyala: saat saklar ON, motor harus berputar dan memutar batok

- Bungkus sambungan kabel dengan isolasi/lakban untuk keamanan

### 🔹 Tahap 5: Finishing & Pemasangan

- Pasang seluruh komponen ke dalam batok, rekatkan dengan lem atau baut kecil

- Buat lubang gantung di bagian atas batok menggunakan kawat

- Pasang pada tiang bambu/PVC setinggi 1,5-2,5 meter di area sasaran

- Arahkan panel surya ke matahari (posisi miring ~30° ke utara untuk lokasi Indonesia)

## ⚙️ CARA KERJA & PEMELIHARAAN

### ✅ Cara Kerja:

- Siang hari: Panel surya mengisi baterai sekaligus menggerakkan motor → cermin berputar memantulkan cahaya ke segala arah

- Efek kilatan cahaya acak + gerakan rotasi membuat burung enggan mendekati area

- Tidak memerlukan pengaturan kompleks, cukup nyalakan saklar di pagi hari

### 🔧 Perawatan Rutin:

| Frekuensi | Aktivitas |
| --- | --- |
| Harian | Pastikan panel surya tidak tertutup debu/daun |
| Mingguan | Cek kekencangan baut dan putaran cermin |
| Bulanan | Bersihkan permukaan cermin dengan kain lembut |
| 6 bulan | Cek kondisi baterai, ganti jika daya turun drastis |

## 🎯 TIPS PELATIHAN UNTUK PESERTA

- Modularitas: Ajarkan peserta untuk membuat modul terpisah (mekanik & elektrik) agar mudah diperbaiki

- Safety First: Tekankan penggunaan sarung tangan saat memotong cermin dan hati-hati saat menyolder

- Uji Coba Bertahap:

  - Tahap 1: Uji putaran motor tanpa beban

  - Tahap 2: Uji dengan batok kosong

  - Tahap 3: Uji lengkap dengan cermin terpasang

- Dokumentasi: Minta peserta foto setiap tahap untuk referensi perbaikan dan replikasi

- Inovasi Lokal: Dorong peserta memodifikasi desain (misal: tambah bunyi kaleng bekas, atau kombinasi dengan tali rafia berkilau)

## 📊 EVALUASI KEBERHASILAN

| Indikator | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| Alat berputar stabil | ≥ 30 RPM | Hitung putaran per menit manual |
| Daya tahan baterai | ≥ 6 jam operasional | Catat jam nyala hingga mati |
| Efektivitas pengusiran | Penurunan aktivitas burung ≥ 50% | Observasi lapangan 3-7 hari |
| Kemudahan replikasi | Peserta bisa membuat ulang mandiri | Tes praktik pasca-pelatihan |

## 🌱 NILAI TAMBAH TTG

✅ Ramah lingkungan: Tidak menggunakan bahan kimia atau suara bising
✅ Ekonomis: Biaya < Rp 300.000, bisa diproduksi massal oleh kelompok tani
✅ Berbasis lokal: 70% bahan dari sumber daya sekitar Pondokrejo
✅ Edukatif: Melatih keterampilan mekanik-elektrik dasar masyarakat
✅ Scalable: Desain bisa dikembangkan untuk skala kebun/sawah lebih luas

📝 Catatan Fasilitator:
Sebelum pelatihan, pastikan telah melakukan pre-test ketersediaan bahan di sekitar Pondokrejo. Libatkan perangkat kalurahan untuk pendataan kebutuhan dan potensi replikasi pasca-pelatihan.