# MATERI PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

## Pompa Air Tenaga Surya untuk Irigasi Lahan Pertanian (Lift 5-15 Meter)

### Lokasi: Kalurahan Pondokrejo, Sleman, DIY

## 🔍 ANALISIS SISTEM & PRINSIP KERJA

Sistem pompa air tenaga surya untuk pertanian dirancang tanpa baterai (direct-coupled) agar:

- ✅ Biaya investasi lebih rendah 40-50%

- ✅ Perawatan lebih sederhana (tidak ada baterai yang harus diganti 2-3 tahun)

- ✅ Air dipompa siang hari → ditampung di toren/drum → dialirkan gravitasi ke lahan saat dibutuhkan

### ⚙️ Prinsip Dasar:

Sinar Matahari → Panel Surya → Solar Pump Controller → Pompa DC → Pipa Dorong → Bak Penampung → Irigasi Gravitasi

### 📏 Parameter Teknis Sederhana (Untuk Petani):

| Parameter | Cara Ukur | Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| Ketinggian Hisap + Dorong (Head) | Ukur beda tinggi permukaan sungai ke titik keluar pipa tertinggi + tambah 20% untuk gesekan pipa | ≤ 15 meter (optimal untuk pompa DC TTG) |
| Debit Air | Gunakan ember 10L, hitung detik sampai penuh → (10 ÷ detik) × 60 = liter/menit | 10-25 L/menit cukup untuk 500-1000 m² lahan |
| Jam Matahari Efektif (Sleman) | Rata-rata 4.5-5.5 jam/hari (Puncak: 09.00-14.00) | Sistem dirancang operasi optimal di jam ini |

💡 Catatan TTG: Sistem ini tidak untuk pemakaian malam hari. Fokus pada penampungan air siang hari untuk irigasi sore/malam melalui gravitasi.

## 📦 DAFTAR BAHAN & ESTIMASI HARGA

| No | Komponen | Spesifikasi | Sumber Lokal | Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel Surya Monocrystalline | 150-200Wp, 18V Vmp | Toko elektronik Jogja / Online | 800.000 - 1.200.000 |
| 2 | Pompa Air DC Surface | 12V/24V, 50-100W, Head 10-15m, Debit 15-25 L/m | Toko pompa / Shopee (filter "DC Solar Pump") | 450.000 - 850.000 |
| 3 | Solar Pump Controller | 12V/24V auto, 10-20A, dry-run protection, soft start | Toko elektronik / Online | 150.000 - 280.000 |
| 4 | Selang Hisap (Suction) | 1 inch, reinforced, panjang 3-5m | Toko bangunan / pertanian | 40.000 - 70.000 |
| 5 | Pipa Dorong (Delivery) | PVC ½" atau ¾", panjang 10-20m | Toko bangunan | 80.000 - 150.000 |
| 6 | Saringan Masuk (Strainer) | Nylon mesh 50-80 micron + check valve | Toko pertanian / buat sendiri | 25.000 - 50.000 |
| 7 | Bak Penampung | Drum 200L / Toren plastik 250L | Bekas pabrik / Toko plastik | 150.000 - 300.000 |
| 8 | Rangka Panel & Pompa | Bambu / kayu bekas / besi siku ringan | Lokal / Tukang las | 50.000 - 150.000 |
| 9 | Kabel, Fuse, Saklar, Konektor | NYA 2.5mm², fuse 15A DC, MC4/terminal | Toko listrik | 60.000 - 100.000 |
| 10 | Kran & Fitting Pipa | Ball valve ½", elbow, tee, seal tape | Toko bangunan | 30.000 - 60.000 |
| TOTAL ESTIMASI |  |  |  | Rp 1.835.000 - 3.210.000 |

💡 Strategi Penghematan TTG:

- Gunakan drum bekas cat/minyak yang dibersihkan & dicat anti-karat sebagai bak penampung → hemat Rp 150.000

- Rangka panel dari bambu petung/kayu bekas → hemat Rp 100.000

- Saringan dari kain nilon bekas + pipa PVC berlubang → hemat Rp 30.000

- Belanja komponen listrik di Pasar Pajeksan / Jl. Malioboro area untuk harga grosir lokal

## 🛠️ ALAT YANG DIPERLUKAN

| Alat | Fungsi | Catatan Keamanan |
| --- | --- | --- |
| Multimeter/AVO | Cek tegangan panel, polaritas, kontinuitas | Wajib sebelum sambung kabel |
| Tang krimping & gunting kabel | Pasang terminal, potong kabel | Pastikan mata tang tajam & terisolasi |
| Kunci pas & obeng | Kencangkan fitting pompa & rangka | Gunakan ukuran pas, hindari baut dol |
| Gergaji pipa & cutter PVC | Potong pipa hisap/dorong | Potong rata, amplas tepi tajam |
| Bor & mata kayu/besi | Buat lubang rangka & dudukan | Gunakan kacamata safety |
| Meteran & waterpass | Ukur jarak pipa & kemiringan panel | Kemiringan panel: 10-15° ke Utara |
| Ember & stopwatch | Uji debit air di lapangan | Catat hasil untuk evaluasi |

## 📐 LANGKAH PEMBUATAN & INSTALASI

### 🔹 Tahap 0: Survei Lokasi & Perhitungan Sederhana

- Ukur ketinggian vertikal dari permukaan air sungai ke titik keluar pipa di lahan

- Tambah 20% untuk gesekan pipa & fitting → ini adalah Total Head

- Pastikan lokasi panel terkena matahari langsung 09.00-14.00, bebas bayangan pohon/bangunan

- Tentukan posisi pompa: maksimal 3-4 meter di atas permukaan air (limit hisap pompa DC)

### 🔹 Tahap 1: Pemasangan Panel & Rangka

- Buat rangka bambu/kayu dengan sudut 10-15° menghadap UTARA

- Pasang panel dengan baut & bracket, pastikan tidak goyang saat angin

- Arahkan kabel panel ke lokasi controller (gunakan conduit PVC jika melewati jalan)

- Uji awal: Ukur tegangan panel dengan multimeter (harus 18-22V DC saat terik)

### 🔹 Tahap 2: Instalasi Pompa & Saringan

SUNGAI → SELANG HISAP → SARINGAN → POMPA → PIPE DORONG → BAK PENAMPUNG

- Pasang saringan nylon mesh di ujung selang hisap, beri pemberat agar tenggelam stabil

- Sambungkan selang hisap ke inlet pompa, gunakan clamp/seal tape agar kedap udara

- Priming: Isi selang hisap & badan pompa dengan air bersih sebelum operasi pertama

- Pasang pompa di dudukan yang stabil, hindari getaran langsung ke rangka bambu

### 🔹 Tahap 3: Rangkaian Kontrol & Kelistrikan

PANEL → FUSE 15A → CONTROLLER → POMPA

↓

(Grounding rangka panel jika memungkinkan)

- Sambungkan kabel panel ke input PV+/PV- controller (panel ditutup kain saat sambung)

- Sambungkan output PUMP+/PUMP- ke terminal pompa (perhatikan polaritas!)

- Pasang fuse DC 15A di jalur positif panel (dekat controller)

- Nyalakan controller: indikator harus menyala stabil, pompa berputar halus saat panel terpapar matahari

- Jika controller memiliki dry-run protection, atur sensitivity sesuai debit sungai

### 🔹 Tahap 4: Pipa Dorong & Bak Penampung

- Pasang pipa PVC/flexible dari outlet pompa menuju bak penampung

- Hindari belokan tajam (>90°) → gunakan elbow gradual untuk mengurangi gesekan

- Pasang kran di keluaran bak untuk mengatur aliran ke lahan

- Pastikan bak penampung lebih tinggi dari lahan irigasi agar aliran gravitasi optimal

### 🔹 Tahap 5: Uji Coba & Commissioning

| Tes | Cara | Hasil Normal |
| --- | --- | --- |
| Tegangan kerja | Multimeter DCV 20V pada terminal pompa | 12-14V (saat matahari terik) |
| Debit air | Ember 10L + stopwatch | 10-25 L/menit (sesuai spesifikasi pompa) |
| Kebocoran | Cek sambungan selang & pipa | Tidak ada tetes/ rembesan |
| Proteksi kering | Angkat saringan dari air (simulasi) | Controller/matikan pompa otomatis dalam 5-10 detik |
| Stabilitas | Operasi kontinu 30 menit | Pompa tidak panas berlebih, arus stabil |

- Catat hasil di Formulir Uji Coba

- Tempel stiker operasi: "NYALAKAN SAAT MATAHARI TERIK → MATIKAN SAAT MENDUNG/SENJA"

- Serahkan Buku Panduan Singkat kepada petani/pengelola

## ⚠️ PANDUAN KEAMANAN (WAJIB)

### 🔴 Larangan Keras:

- ❌ Jangan jalankan pompa tanpa air (dry-run) → motor terbakar dalam 2-3 menit

- ❌ Jangan menyambung kabel panel saat controller aktif → percikan API DC

- ❌ Jangan letakkan pompa terendam banjir atau tertutup lumpur

- ❌ Jangan gunakan pipa hisap bocor → pompa tidak akan menyedot air

### 🟢 Praktik Aman:

- ✅ Selalu priming (isi air) sebelum operasi pertama & setelah perawatan

- ✅ Gunakan saringan masuk & bersihkan mingguan → cegah pasir/daun masuk pompa

- ✅ Pasang kran bypass di pipa dorong untuk regulasi tekanan

- ✅ Matikan sistem dengan saklar controller, jangan cabut kabel langsung

## 🔧 PEMELIHARAAN RUTIN

| Frekuensi | Aktivitas | Alat/Bahan |
| --- | --- | --- |
| Harian | Cek aliran air, dengarkan suara pompa (harus halus) | Telinga, mata |
| Mingguan | Bersihkan saringan masuk, lap panel surya | Ember, kain lembut, sikat halus |
| Bulanan | Cek kekencangan baut rangka, seal pipa, terminal kabel | Obeng, kunci pas, seal tape |
| Musim Hujan | Turunkan panel ke sudut lebih curam (20°) agar air hujan membersihkan sendiri | Waterpass, baut adjustable |
| 6 Bulanan | Ganti seal pompa jika rembes, cek impeller dari kerak | Obeng, seal kit, amplas halus |
| Tahunan | Evaluasi debit vs kebutuhan lahan, pertimbangkan upgrade panel/pompa | Data logbook, konsultasi TTG |

📝 Logbook Sederhana:

Tanggal: __/__/____ | Cuaca: ☀️/⛅/🌧️

Jam Mulai: ____ | Jam Selesai: ____

Debit (L/menit): ____ | Bak Terisi: ____%

Catatan: _________________________

## 🎯 TIPS PELATIHAN UNTUK FASILITATOR

- Demo Mini: Bawa 1 unit lengkap ukuran kecil (panel 50W + pompa 12V 30W) untuk simulasi indoor/outdoor

- Hitung Head Praktis: Ajarkan cara ukur ketinggian dengan selang air transparan + waterpass sederhana

- Fokus pada Gravitas: Tekankan bahwa bak penampung adalah kunci keberhasilan, bukan pompa yang nyala 24 jam

- Troubleshooting Flowchart: Buat bagan 1 halaman: "Air tidak keluar? → Cek saringan → Cek priming → Cek fuse → Cek polaritas"

- Kelompok Tani: Dorong pembentukan Kelompok Irigasi Surya Pondokrejo untuk bagi pakai, patungan sparepart, & jadwal pemeliharaan bergilir

- Dokumentasi Visual: Minta peserta foto setiap tahap → buat album WhatsApp grup untuk referensi perbaikan mandiri

## 📊 EVALUASI KEBERHASILAN

| Indikator | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| Pemahaman teknis | ≥80% lulus kuis 10 soal | Pre/post test tertulis |
| Keterampilan rakit | Peserta pasang sistem demo tanpa error | Observasi checklist + uji aliran |
| Keamanan kerja | 0 insiden listrik/cedera selama pelatihan | Monitoring fasilitator |
| Keberlanjutan | ≥60% kelompok berencana replikasi dalam 3 bulan | Survei + follow-up lapangan |
| Kepuasan materi | Skor ≥4/5 pada relevansi & kejelasan | Formulir feedback anonim |

## 🌱 NILAI TAMBAH TTG POMPA SURYA

✅ Hemat Operasional: Biaya pompa diesel Rp 15-25 ribu/liter BBM → sistem surya Rp 0 bahan bakar
✅ Ramah Lingkungan: Zero emisi, zero kebisingan, tidak mencemari sungai
✅ Mandiri Energi: Tidak tergantung jaringan PLN atau ketersediaan solar
✅ Berbasis Lokal: 70% komponen & material rangka dari pasar/Sleman, perakitan oleh petani sendiri
✅ Skalabel: Tambah panel atau paralel pompa mudah dilakukan saat lahan meluas
✅ Pemberdayaan: Meningkatkan kapasitas teknis pemuda tani & mengurangi urbanisasi

## 📎 DIAGRAM SKEMATIK SEDERHANA

☀️ PANEL SURYA 150-200Wp

│

▼

┌──────────────────────┐

│  SOLAR PUMP CONTROLLER│

│  (PV+ / PV- / PUMP±) │

└───────┬──────┬───────┘

│      │

FUSE 15A     │

│      │

▼      ▼

[POMPA DC]  [BUMI/GROUND]

│

SELANG HISAP (+ SARINGAN)

│

SUMBER AIR (SUNGAI)

│

PIPA DORONG PVC ½"-¾"

│

BAK PENAMPUNG (200-250L)

│

KRAN → IRIGASI GRAVITASI

⚠️ Catatan Penting:

- Sistem ini TIDAK menggunakan baterai. Air disimpan secara fisik di bak penampung.

- Selalu gunakan controller khusus pompa (bukan PWM lampu) karena memiliki proteksi dry-run & soft start.

- Ketinggian hisap maksimal pompa DC permukaan: ≤ 4 meter. Jika sungai lebih dalam, gunakan pompa submersible DC (biaya + Rp 300-500rb).